| Compte rendu d’Activité | Fiche n°3 |
| --- | --- |

Nom et prénom : PERON Fabien

Nature de l'activité

Firewall sous packet Filter Contexte : L’administrateur réseau veut avoir accès sur n’importe quelles machines du réseau à un serveur derrière une firewall existant. Objectifs : Autorisé l’accès à l’administrateur où qu’il se trouve.

| Compétences mises en oeuvre pour la réalisation de cette activité |  |
| --- | --- |
| C22 C23 C31 C32 C34 | Installer et configurer un réseau Installer et configurer un dispositif de sécurité Assurer les fonctions de base de l'administration d'un réseau Assurer les fonctions de l'exploitation Surveiller et optimiser le trafic sur le réseau |

| Conditions de réalisations |  |
| --- | --- |
| Matériels : - 1 firwall - 1 serveur - 1 machine client | Logiciels : - OpenBSD - Putty |
| Durée : environ 20’ |  |
| Autres contraintes et difficultés : Plus personne dans l’entreprise ne possède les compétences requise pour réinstaller se serveur. |  |

Description de l'activité réalisée

Situation initiale : - L’administrateur n’a accès au serveur que depuis son poste.

Situation finale : - L’administrateur a accès au serveur depuis n’importe quel poste du réseau

Outils utilisés : - Packet filter - AuthPF

|  | Déroulement de l’activité : - Présentation de Packet Filter : Packet Filter est le firewall des systèmes BSD, il possède une écriture relativement simple et lisible comparé à son homologue sous linux, Iptable. En effet, même sans connaître toutes les règles de PF, il est possible de le lire en partie. Il faut juste savoir que Pf lit les règles de bas en haut et ne s’arrête pas sur la première règle qu’il trouve mais la dernière. Exemple en français : Bloque tout Laisse passer les données sur le port 80 Pf lira donc, je bloque tout ce qui passe mais je laisse passer les données du port 80. Si on fait l’inverse, cela aurait pour effet de bloquer tout, y compris les données du port 80. Activation de PF sous OpenBSD 4 .1 /etc/rc.conf.local : pf=YES # Activation de Packet Filter pf_rules=/etc/pf.conf # Fichier de règles à charger Activation des règles de NAT : /etc/sysctl.conf : net.inet.ip.forwarding=1 #ipv4 net.inet6.ip6.forwarding=1 #ipv6 Redémarrer les services réseaux : sh /etc/netstart L'intégration des règles de NAT à celles de PF ne se fait pas n'importe comment, il y a un ordre à respecter absolument : - D'abord les options.(man pf.conf) de pf.conf. - Puis la directive scrub - Puis les règles de NAT. - Enfin, les règles de filtrage Les règles de Pf sont donc contenu dans /etc/pf.conf . Il suffit de modifier le fichier pour changer les règles et bien sur penser à recharger les nouvelles règles grâce a la commande : pfctl -Fr -f /etc/pf.conf Pour simplifier les choses on peut placer cette commande dans un fichier : Echo pfctl -Fr -f /etc/pf.conf > /etc/restart_pf Chmod +x /etc/restart_pf Il suffit après de se placer dans le dossier /etc et de taper ./restart_pf Si tout ce passe bien après l’exécution de cette commande on doit voir affiché : # ./restart_pf rules cleared Les nouvelles règles, on donc était correctement appliquées. - Présentation de AuthPF : Authpf est un module de PF, il permet de modifier les règles de PF en s’authentifiant sur la passerelle via SSH. Si l’utilisateur est reconnu par authpf il appliqueras les règles pour cet utilisateur. En effet il est possible d’avoir un jeu de règle par utilisateur ( /etc/authpf/users/$USER/authpf.rules ) ou un seul pour tout les utilisateurs ( /etc/authpf/authpf.rules ). Cela peut être utile dans une entreprise pour autorisé l’accès au réseau local aux utilisateurs wifi par exemple ou encore donner des règles plus permissive à l’administrateur réseau. - Configuration de AuthPF Tout d’abord authpf n’a pas à être installé, il fait partie intégrante de PF. Il n’est juste pas activé par défaut. On commence par créer les dossiers nécessaire a son utilisation. Mkdir /etc/authpf/ ; Dossier contenant les fichiers de configuration mkdir /var/authpf/ ; Dossier contenant les fichiers temporaire (adresse ip, ...) chmod 0770 /var/authpf ; On donne les permissions au dossier chgrp authpf /var/authpf ; On passe le dossier dans le groupe authpf Il suffit alors de rajouter à la fin de pf.conf : anchor "authpf/*" Cette ligne va permettre « d’accroché » à la configuration des règles de PF celle d’authpf. On doit donc éditer le fichier /etc/authpf/authpf.rules pour modifier le comportement de PF quand un utilisateur se connecte via SSH. - Gestion de AuthPF ## Voir Les Personnes Connectées : Une fois l'utilisateur connecté et les règles chargées par authpf, ce dernier changera son nom de processus pour indiquer le nom d'utilisateur et l'adresse IP de l'utilisateur connecté : # ps -ax ¦ grep authpf 23664 p0 Is+ 0:00.11 -authpf: charlie@192.168.65.3 (authpf) Dans l'exemple ci-dessus, charlie est connecté depuis la machine 192.168.65.3. En envoyant un signal SIGTERM au processus authpf, on peut déconnecter l'utilisateur. Authpf supprimera aussi toute règle chargée pour l'utilisateur et supprimera toutes les connexions à état que l'utilisateur aura ouvert. # kill -TERM 23664 |
| --- | --- |
| Pour visualiser les règles PF et NAT : pfctl -s nat pfctl -s rules pfctl -sr |  |

Analyse des résultats obtenus

Objectif atteint : L’administrateur a accès à tout son réseau depuis n’importe quelle machines.

Bilan de l’activité : AuthPF est une solution efficace dans bien des cas mais ne marche pas dans le cas de machines multi utilisateur, car il utilise les adresses ip pour gérer les règles et donc une machine est égale a un utilisateur.